| CIMC ПРЕМИУМ | Габариты ДхШхВ (мм), вес | FURUI ОПТИМУМ | Габариты ДхШхВ (мм), вес | SHANDONG ЭКОНОМ | Габариты ДхШхВ (мм), вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DPW 650 – 500 – 1.59 (х2) DPW 650 – 500 – 2.5 (х2) | 2200х760х1995 664 кг 804 кг LO2 1082 кг, LN2 768 кг, LAr 1338кг |  |  |
| DPW 650-495-1.45 DPW 650-495-1.6 DPW 650-495-2.0 | 2140×820×1067 ~340 кг ~340 кг ~407кг LO2 536 кг LN2 376 кг LAr 662 кг | DPW 650 – 500 – 1.59 DPW 650 – 500 – 1.99 DPW 650 – 500 – 2.5 DPW 650 – 500 – 3.2 | 2115х760х1000 405 кг 462 кг 462 кг 519 кг LO2 541кг LN2 384 кг LAr 669 кг | DPW650-499-2.5 | 2130х740х1008 ~322 кг LO2 524 кг LN2 272 кг LAr 649 кг |
| DPW650– 495–2.0 –30 –4 DPW650– 495–1,6 –30 –4 | 2200х1045х1100 430 кг LO2 536 кг LN2 376 кг LAr 662 кг | DPW 650 – 500 – 1.59 – 30 – 4 | 2200х1045х1088 433 кг LO2 541кг LN2 384 кг LAr 669 кг |  |  |
| DPW650– 495–1.6 –60 –6 | 2200х1255х1100 465кг LO2 536 кг LN2 376 кг LAr 662 кг | DPW 650 – 500 – 1.59 – 60 – 6 DPW 650 – 500 – 2.5 – 60 – 6 | 2200х1255х1087.53 488 кг 545 кг LO2 541кг LN2 384 кг LAr 669 кг |  |  |
| DPL 450-196-2.3 I | ⌀505 (высота)~1655 139 кг LO2 212 кг LN2 150 кг LAr 262 кг | DPL 450 – 195 – 2.3 | ⌀506 (высота)~1675 141 кг LO2 212 кг LN2 150 кг LAr 260 кг | DPL450 -195-2.3 | ⌀503 высота 1625 140 кг LO2 205 кг LN2 145 кг LAr 253 кг |
| DPL 450-210-2.3 I | ⌀505 высота ~1740 152 кг LO2 220 кг LN2 161 кг LAr 280 кг | DPL 450 – 210 – 2.3 | ⌀505 (высота)~1799 145 кг LO2 220 кг LN2 161 кг LAr 280 кг | DPL450 -210-2.3 | ⌀503 высота 1715 147 кг LO2 220 кг LN2 156 кг LAr 272 кг |
| DPL-700-450-2.2 | ⌀766 высота 1605 292 кг LO2 487 кг LN2 346 кг LAr 602 кг | DPL 700 – 450– 2.88 | 1160х1160х2125 402 кг LO2 472 кг LN2 335 кг LAr 254 кг | DPL700 – 500 – 3.17 | ⌀780 высота 1765 370.5 кг LO2 524 кг LN2 372 кг LAr 649 кг |